ПРОЕКТ

‘’Ice Cream Truck’’

I C T

Създаден от:

Мелани Ангелова

Ангел Ангелов

Валентин Хаджиминов

ПРОГРАМА “ОБУЧЕНИЕ ЗА IT  КАРИЕРА”

Съдържание

- Описание на проекта…………………………3

- Блокова схема………………………………….4

- Електрическа схема…………………………..6

- Списък съставни части……………………….8

- Сорс код – описание на функционалността..9

- Изображения………………………………………………………..11

- Заключение…………………………………….13

1

Описание  на  проекта

Проектът Ice Cream Truck   е групов проект създаден с  Arduino Uno и  Android App симулатор.

Осъществява се връзка с  Bluetooth HC-05 от Arduino-то към Android App-а и се изписва  надпис, дали е свързан Bluetooth-а с количката, и дали е готова за действие.

Количка е предназначена да се придвижва в 4 различни посоки (напред, назад, наляво, надясно) и има възможност да спира(да остане неподвижна).

Android App-а позволява на количката да се подават команди към нея, за да се придвижва и така командите да бъдат изпращани и запазвани в Arduino Code програмата.

2

Блокова схема

- Arduino Bluetooth Robot

3

Електрическа  схема

- Arduino Bluetooth Robot

- Android App

App Inventor Code

4

Списък съставни части

- Arduino UNO R3

- Bluetooth Module  HC-05

- DC Gear Motors  9V – 2бр.

- Motors Driver L293D

- Jumper кабели

- Батерии   9V – 2бр.

- Гуми– 4бр.

- Кутия за сладолед

5

Сорс код – описание на функционалността

- Arduino Code

int motor1Pin1 = 5; // pin 2 on L293D IC

int motor1Pin2 = 4; // pin 7 on L293D IC

int motor2Pin1 = 6; // pin 10 on L293D IC

int motor2Pin2 = 7; // pin 15 on L293D IC

int state;

int flag=0;        //makes sure that the serial only prints once the state

int stateStop=0;

void setup()

{

// sets the pins as outputs:

pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);

pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);

pinMode(motor2Pin1, OUTPUT);

pinMode(motor2Pin2, OUTPUT);

// initialize serial communication at 9600 bits per second:

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

//if some date is sent, reads it and saves in state

if(Serial.available() > 0)

{

state = Serial.read();

flag=0;

}

// if the state is 'F' the DC motor will go forward

if (state == 'F')

{

digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);

digitalWrite(motor1Pin2, LOW);

digitalWrite(motor2Pin1, HIGH);

digitalWrite(motor2Pin2, LOW);

if(flag == 0){

Serial.println("FORWARD");

flag=1;

}

}

// if the state is 'R' the motor will turn right

else if (state == 'R')

{

digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);

digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);

digitalWrite(motor2Pin1, LOW);

digitalWrite(motor2Pin2, LOW);

if(flag == 0)

{

Serial.println("RIGHT");

flag=1;

}

}

// if the state is 'S' the motor will Stop

else if (state == 'S')

{

digitalWrite(motor1Pin1, LOW);

digitalWrite(motor1Pin2, LOW);

digitalWrite(motor2Pin1, LOW);

digitalWrite(motor2Pin2, LOW);

if(flag == 0){

Serial.println("STOP");

flag=1;

}

}

// if the state is 'L' the motor will turn left

else if (state == 'L')

{

digitalWrite(motor1Pin1, LOW);

digitalWrite(motor1Pin2, LOW);

digitalWrite(motor2Pin1, HIGH);

digitalWrite(motor2Pin2, HIGH);

if(flag == 0)

{

Serial.println("LEFT");

flag=1;

}

}

// if the state is 'B' the motor will Reverse

else if (state == 'B')

{

digitalWrite(motor1Pin1, LOW);

digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);

digitalWrite(motor2Pin1, LOW);

digitalWrite(motor2Pin2, HIGH);

if(flag == 0)

{

Serial.println("REVERSE");

flag=1;

}

}

}

В началото на кода се описва свързването на мотори  A  и  B  с  пинове  4, 5, 6, 7 към  Arduino Uno.

Във  “ void setup”  инициализираме  комуникацията  и  се инициализират пиновете като външни данни.

Void loop() съдържа следните алгоритми и проверки:

- Ако данните биват пратени в буфера, то те се четат от него и се запазват. Това се извършва с проверка в това дали буфера е празен или не и ако не е, задаваме променливата, която ще съдържа командите за моторите, като тя бива разчетена от буфера.

- Ако командата(състоянието) е определен низ, съответно в случая „F“, което е съкращение на „Forward“, двата мотора се завъртат в посока, права на робота.  Това става чрез управление на контактните щифтове на моторите и важи и за следващите команди.

- Ако командата(състоянието) е определен низ - „B“, което е съкращение на „Backwards“, двата мотора се завъртат в посока, обратна на робота.

- Ако командата е „R“, което е съкращение на „Right“, състоянието на моторите е следното: десният се завърта в посока, обратна на робота, а левият в посока, права на робота.

- Ако командата е „L“ - „Left“, състоянието на моторите е следното: левият се завърта в посока, обратна на робота, а десният в посока, права на робота.

- Ако командата е „S“ – „Stop“, двата мотора спират да се въртят.

6

Изображения

7

Заключение

- Проектът е създаден за забавление и предразполага към  подобрения в дизайна и функциите.

- Материалите използвани за количката вдъхновени от различни видео клипове от Интернет.

Сливен

07.07.2019г.